常用电子仪器思考题

九组：王斌卫 PB23071380

崔立坤PB23071377

- 总结各种仪器使用方法及注意事项：

1.GPD3303D直流稳压电源

使用方法：1.点击CH1/CH2灯，例如CH1灯亮则调节CH1对应输出的电压和电流。

2.VOLTAGE ： 电压调节 （按下微调） CURRENT： 电流调节 （按下微调）

3.点击OUTPUT输出电压。

注意事项：CH1对应输出口CH1，CH2对应输出口CH2，不要弄混。

OUTPUT按钮亮的时候才有电源输出。

2. SDG2042X函数信号发生器

使用方法：1.Waveforms为波形选择，Para-meter为参数设置

2.CH1/CH2屏幕切换，分别对应CH1和CH2输出端口的波形

注意事项：   1.输出线的两个夹子不能短路；

2. 不能直接接到带有较高直流电压的两点之间；

3. 与被测电路连接时，红夹子接信号端，黑夹子接地。

4. 幅度读数只有在外接负载为1MΩ时是准确的，其它大小负载时，需要用相应的测量工具测量并记录

3.交流毫伏表

使用方法：Auto自动   选择合适量程    CH1和CH2同样对应不同的端口，哪个灯亮对应哪个端口。

注意事项：量程选取以及CH1/CH2对应不同端口。

4.示波器

      - 使用方法： 1）连接电源：确保示波器已连接到稳定的电源。

- 设置显示：调整显示器的亮度和对比度，使信号清晰可见。

- 选择信号源：连接你想要观察的信号源到示波器的输入端口。

- 调整时间基准：设置合适的时间基准，以便信号在显示屏上清晰可见。

- 调整电压基准：设置电压基准，使信号在显示屏上的位置合适。

- 观察信号：使用触摸屏或按钮调整波形，以便更好地观察信号的特性。

- 使用测量功能：示波器通常具有测量频率、电压、时间间隔等功能，可以根据需要使用这些功能。

注意事项： 1.显示亮度要合适，不应长时间显示固定亮点；

2. 被测电压幅值（直流加交流的峰值）不应超过示波器的最大允许输入电压；

3. 被测电压频率不应超过其带宽值；

4. 与被测电路连接时，探针接信号端，黑夹子接地；

5. 读测波形参数时，波形高度应超过屏幕高度的一半。

5.数字万用表

使用方法：DCV对应直流，ACV对应交流。

不同端口对应不用测量

注意事项： 1.测量电阻时，被测电阻不能带电；

2. 测量电容时，要先放电，再进行测量；

3. 被测电压值不应超过端口允许值；

4. 被测交流电压频率不应超过其带宽值；

5. 测试前，选择正确的端口接入测试引线，选择正确的功能键，设置合适的量程（自动量程无需设置），选择合适的分辨率/速度（S、M、F）；

6. 表笔接在“mA”或“A”端口时，不能测电压（烧保险丝）。

二．写出所有你能想到的函数信号发生器内阻的测量方法,并详细说明设计思路注意事项。

让函数信号发生器外接一个电阻，阻值为，调节函数信号发生器，使它输出大小为 的直流电压。用数字万用表测量电阻两端电压。则内阻为。

三．使用函数信号发生器的时候，是接入电路调输入 电压大小，还是调好电压大小再接入电路？两者 有何区别？

应该是接入电路后再调节电压的大小。

区别：由于函数信号发生存在内阻，选择后一个接入方式（调好电压后接入电路），会由于内阻和外界电路电阻分压，导致实际输出电压偏小，需要后续再次调节电压大小。而前者是在接入电路后调节电压，更省事。