抢答器电路设计

作者：王斌卫 PB23071380 崔立坤 PB2307137组别：第九组 日期：12月25日

实验目的：

1、综合运用D触发器、门控时钟、计数器等。

2、用LED和数码管显示抢答成功的组号。

3、了解小型综合数字系统实验的调试和故障排除方法。

实验第一，二部分抢答模块和数码管显示模块：

1.实验目的：抢答开始前，由主持人按下RD复位开关， 74LS175的Q0-Q3的输出为0。 当抢答开始后，反应最快的参赛者按下开关，对应的LED点亮（实现在1个数码管上显示抢答成功的组号“1”“2”“3”“4”），同时，切断了74LS175的时钟信号，电路不再接受其他参赛者的抢答。（1KHz接实验箱或信号源上的连续脉冲源）。

2.实验仪器：

1.74LS175：

其中：D0，D1，D2，D3为逻辑开关;Q0,Q1,Q2,Q3接LED;RD为复位开关。

2.数码管：

其中：A对应1，B对应2，C对应4，D对应8.

3.或门：

实验设计：

根据实验内容得到真值表：

| Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

得到A=Q0+Q2;       B=Q1+Q2;          C=Q3;

由此可以得到门电路图：

实验第三部分：分频模块的设计

实现目的：由于数码管显示模块中，74LS192需要一个频率为1Hz的脉冲信号作为CLK输入，而实验箱上脉冲输出源已被占用为1K Hz，所以我们需要一个电路将1K Hz的脉冲信号转化得到1Hz的脉冲信号。

设计思想：利用74LS390的十进制加法器功能，将输入的1K Hz 的CLK信号降频。该芯片的十进制加法器功能实现时，要求的输入是输出的，的输入是连续的高频脉冲，且是下降沿有效的。而巧妙的是，输出的最高位在十个周期内仅有一次下降沿输出。只需将本次的输出作为下一次的输入，就实现了频率的降低10倍！

图一：74LS390的功能表                                 图二：74LS390的十进制加法器时序图

实验线路设计：如下图所示接线，左边的74LS390芯片上部分1号加法器，作为第一层降频电路，其输入的脉冲信号是1K Hz的，输出信号是100 Hz的，这个输出会作为下一个加法器的信号。左边的74LS390芯片下部分2号加法器，作为第二层降频电路，输出的信号再次减小为1/10，即10Hz，并输入到下一级的加法器。最终，第三个加法器是右边芯片的下部分2号，这个加法器的输入信号是10Hz，输出信号是1Hz，达到了我们的需求。

值得注意的是，74LS390芯片在作为十进制加法器使用时，处的输入要求是低电平，处输入要求是输出的，接线时不可漏接。

图三：分频模块的设计电路

实验第四部分：倒计时模块的设计

实现目的：一个合格的抢答器需要能够显示剩余的抢答时间以及剩余的回答时间。所以我们需要为它设计一个线路，使得它能够通过数码管显示出剩余的时间。

设计思想：74LS192可以实现十进制的减计数计数器，利用它的输出和数码管可以实现数字9--0的递减输出。74LS192的是脉冲信号的输入端，在这一个输入端口，加入抢答部分电路的信号，可以实现在有人抢答后倒计时剩余回答时间，或是无人抢答时的剩余回答时间。也可以加入置零部分信号，即在减计数到0时，再回到9的瞬间停止计数，倒计时结束。

图四：74LS192的功能表

实验线路设计：

图五：74LS192的十进制减法器线路                        图六：倒计时模块线路搭建

对于74LS192而言，当端输入连续的脉冲信号、端输入高电平、端输入高电平、输入为1001时，

输出将是1001--0000的递减序列。

图六中，的输入取决于1 Hz的脉冲信号、D触发器的信号以及抢答部分的信号。其中，D触发器的信号来源于74LS192的BO信号，这样设计的效果是：当输出从0000跳到1001时，D触发器的接受到有效信号并且输出0，使得74LS192的处信号输入恒定为1，致使输出固定为1001。对于抢答部分的信号而言，。若是来自于反相器之前，则在有选手抢答前A一直为0，处信号恒定为0，74LS192不工作，有人抢答成功后，开始答题倒计时。若是来自于反相器之后，在有选手抢答前A一直为1，处信号为正常脉冲，74LS192正常倒计时，此处是抢题倒计时。

实验总结：

本次实验我们搭建了能实现抢答器功能的电路，同时，我们熟悉并巧妙运用了74LS390、74LS192、74LS175等芯片和与非门、非门等逻辑门，并掌握了小型综合数字系统实验的调试和故障排除技巧。

思考题：

1、抢答模块的门控时钟信号为什么选择1kHz？如果
选择1Hz信号，会出现什么问题？
答： 选择1kHz时钟信号的原因：

- 快速响应时间：

  - 1kHz时钟信号意味着每秒有1000个时钟周期，因此系统每1毫秒就可以响应一次输入。这对于实时响应非常重要，能够迅速检测到抢答按键的按下。

- 高精度：

  - 高频率的时钟信号可以提供更精确的时间控制，使得抢答系统能够更准确地判断按键的先后顺序，避免出现争议。

- 减少误差：

  - 较高的时钟频率可以减少时间误差，确保每次抢答检测都是可靠的，从而提高系统的整体性能。

如果选择1Hz信号，会出现的问题：

- 响应速度太慢：

  - 1Hz时钟信号意味着每秒只有1个时钟周期，这意味着系统每秒只能检测一次输入。对于抢答系统来说，这样的响应时间过长，可能导致无法准确检测到谁先按下了抢答按键。

- 低精度：

  - 低频率的时钟信号使得系统的时间分辨率变低，无法精确判断按键的先后顺序，容易引发争议。

- 用户体验差：

  - 如果用户按下抢答按键后需要等待很长时间才能得到响应，用户体验会非常差，影响游戏或竞赛的流畅性和公平性。

2、在本实验基础上设计一个60秒的答题倒计时电路，
要求计时显示精确到秒。

答：

选用两个74LS192十进制计数器。根据要完成60秒的倒计时需要两个数码显示管，并且十位比个位的变化慢10倍，