抢答模块：

- 实验仪器与内容：

实验仪器：

1.74LS175：

其中：D0，D1，D2，D3为逻辑开关;Q0,Q1,Q2,Q3接LED;RD为复位开关。

2.数码管：

其中：A对应1，B对应2，C对应4，D对应8.

3.或门：

实验内容：

抢答开始前，由主持人按下RD复位开关， 74LS175的Q0-Q3的输出为0。 当抢答开始后，反应最快的参赛者按下开关，对应的LED点亮（实现在1个数码管上显示抢答成功的组号“1”“2”“3”“4”），同时，切断了74LS175的时钟信号，电路不再接受其他参赛者的抢答。（1KHz接实验箱或信号源上的连续脉冲源）。

- 实验设计：

根据实验内容得到真值表：

| Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

得到A=Q0+Q2;       B=Q1+Q2;          C=Q3;

倒计时模块：

1.实验仪器与内容：

根据RD=0；CLKu=1；可知此计数器当LD=0在上升沿减计数；