门电路测试与应用

作者：王斌卫 PB23071380 崔立坤 PB23071377 组别：第九组 时间：12月9号

1、实验目的：

1、熟悉数字逻辑电路实验箱的结构和用法。

2、掌握数字逻辑电路测试方法与测试的原理。

3、测试与门、或门、非门、与非门和异或门的逻辑功能。

4、学习用基本逻辑门电路设计组合逻辑电路。

- 实验原理：

2.1实验背景介绍

数字电路实验，主要使用的是中小规模集成电路。集成逻辑门电路是小规模集成电路，是最基本的数字集成单元，能够实现基本和常用的逻辑运算，应用最广泛的是TTL和CMOS这两类集成门电路。

在解决实际问题中，我们总是先抽象出具体的逻辑问题，再写出增值表，进而推导出逻辑表达式和卡罗图，之后，以逻辑表达式为中心，利用基本的逻辑门电路元器件，搭建具体的组合逻辑电路。

2.2集成电路使用注意事项

对于TTL集成电路：

1. 电源电压：电源极性绝对不允许接错。

2. 闲置输入端处理方法：悬空，相当于接高电平，但易受外界的干扰，对于接有长线的输入端，使用集成电路较多的复杂电路，必须按逻辑要求接入电路，不允许悬空。

3. 输出端不允许直接接+5V或接地。输出不允许并联使用（集电极开路门和三态输出门除外。）

4. 在装接电路，改变电路连接或插、拔电路时，均应切断电源，严禁带电操作。

对于COMS集成电路：

1. 电源电压：电源电压不能接反。

2. 闲置输入端处理方法：所有多余的输入端不能悬空，应按照逻辑要求直接接VDD或VSS（地）。

3. 输出端不允许直接接VDD或地。除漏极开路输出门及三态门外，不允许两个器件的输出端连接使用，否则将导致器件损坏。

4. 在装接电路，改变电路连接或插、拔电路时，均应切断电源，严禁带电操作。

2.3逻辑门电路功能测试方法以及故障排除

2.3.1功能测试

1. 静态测试法：给门电路输入端加固定的高(H)、低（L）电平，用示波器、万用表或发光二极管（LED）测出门电路的输出响应。

2. 动态测试法：给门电路输入端加一串脉冲信号，用示波器观测输入波形与输出波形的同步关系。

2.3.2故障排除

数字电路实验中，故障基本分为三种：元器件故障、接线问题和设计错误。

元器件故障：测试器件的功能，判断其是否失效。

接线问题：检查导线通断，排查错误的接线，用逻辑笔查找虚连的导线。

设计错误：认真分析问题所在，掌握原理，重新设计。

3、实验第一部分：验证逻辑门功能并列出真值表

3.1实验内容与实验分析：

3.1.1与非门74LS00验证

检验数字逻辑电路实验箱上 与非门74LS00 的功能并列出其增值表。按照下图接线验证与非门74LS00的功能：

图一：验证与非门74LS00功能的接线图

实验结果显示，与非门74LS00功能正常。其增值表为：

| 输入 |  | 输出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表一：与非门74LS00的增值表

3.1.2与门74LS08验证

检验数字逻辑电路实验箱上 与门74LS08 的功能并列出其增值表。按照下图接线验证与门74LS08的功能：

图二：验证与门74LS08功能的接线图

实验结果显示，与门74LS08功能正常。其增值表为：

| 输入 |  | 输出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

表二：与门74LS08的增值表

3.1.3或门74LS32验证

检验数字逻辑电路实验箱上 或门74LS32 的功能并列出其增值表。按照下图接线验证或门74LS32的功能：

图三：验证或门74LS32功能的接线图

实验结果显示，或门74LS32功能正常。其增值表为：

| 输入 |  | 输出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

表三：或门74LS32的增值表

3.1.4非门74LS04验证

检验数字逻辑电路实验箱上 非门74LS04 的功能并列出其增值表。按照下图接线验证非门74LS04的功能：

图四：验证非门74LS04功能的接线图

实验结果显示，非门74LS04功能正常。其增值表为：

| 输入 |  | 输出 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表四：非门74LS04的增值表

3.1.5或非门74LS86验证

检验数字逻辑电路实验箱上 或非门74LS86 的功能并列出其增值表。按照下图接线验证或非门74LS86的功能：

图五：验证或非门74LS86功能的接线图

实验结果显示，或非门74LS86功能正常。其增值表为：

| 输入 |  | 输出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表五：或非门74LS86的增值表

3.1.6与非门74LS20验证

检验数字逻辑电路实验箱上 与非门74LS20的功能并列出其增值表。按照下图接线验证与非门74LS20的功能：

图六：验证与非门74LS20功能的接线图

实验结果显示，与非门74LS20功能正常。其增值表为：

| 输入 |  |  |  | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

表六：与非门74LS20的增值表

4、实验第二部分：动态测试

4.1实验内容与实验分析：

选用一个与非门按图六连线，将一个输入端接连续脉冲源（频率为 20KHz）， S接任一逻辑电平开关，用示波器观察并记录S分别输入高电平H和低电平L时的输入、输出波形.

图六:动态测试

4.1.1与非门74LS20验证：

图七：与非门动态测试

图八：与非门S=0时，输入(黄）输出（绿）波形

| A | S | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |

表七：S=0时真值表

图九：与非门S=1时，输入(黄）输出（绿）波形

| A | S | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |

表八：S=1时真值表

4.1.2 或门74LS32验证：

图十：或门动态测试

图十一：或门S=0时，输入(黄）输出（绿）波形

图 十二：或门门S=1时，输入(黄）输出（绿）波形

| A | S | Y |
| --- | --- | --- |
| A | 0 | A |
| A | 1 | 1 |

表九：真值表

4.1.3 异或门74LS86验证：

图 十三：异或门动态测试

图 十四：异或门S=0时，输入(黄）输出（绿）波形

| A | S | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

表 十:S=0时真值表

图 十五：异或门S=1时，输入(黄）输出（绿）波形

| A | S | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

表 十一：S=1时真值表

5、实验第三部分：

5.1实验设计：

本实验要求四个开关的状态直接影响灯的开灭。所以可以得出增值表为：

| 输入 |  |  |  | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | L |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

表十二：实验第三部分描述的逻辑问题的增值表

进而可以得到，输出L的表达式为：

根据表达式，我们可以画出如下图所示的组合逻辑电路图：

图十六：实验第三部分描述的逻辑问题的组合逻辑电路图

6、实验第四部分：

6.1实验要求：

设计一个保险箱用的4位代码数字锁， 4位代码A、 B、 C、 D四个输入端和一个开锁用的钥匙孔输入端E，当开锁时（E=1），如果输入的代码（例如1011）与设定的密码相同，则保险箱打开（输出Y=1），否则电路发出报警信号（输出端Z=1）（不考虑E=0）。

6.2实验设计：

假设密码为

图十七：逻辑图

1011（ABCD），

| A | B | C | D | E | Z | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | x | x | x | 1 | 1 | 0 |
| x | 1 | x | x | 1 | 1 | 0 |
| x | x | x | 0 | 1 | 1 | 0 |
| x | x | 0 | x | 1 | 1 | 0 |

根据真值表得到逻辑表达式：Y=（AB’CD）E.

Z=((AB’CD)E)’.

7、实验第五部分：

7.1实验设计：

本实验要求制作一个三输入的全加器，即计算输入中的高电平个数。所以可以得出增值表为：

| 输入 |  |  | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

表十三：实验第五部分描述的逻辑问题的增值表

进而可以得到，输出L的表达式为：

图十八：低位输出的电路图

图十九：高位输出的电路图

8、实验第六部分：

8.1实验内容：

用X、 Y两台水泵给水箱供水，水箱内从高到低设有A、 B、 C三个水位检测元件。要求水位在C点以下， X、 Y同时工作；水位在B、 C之间， X工作；在A、 B之间Y工作；高于A点，两台水泵停止工作。

8.2实验设计：

水泵工作为1，不工作为0.水面高于元件为0，低于为1.

| A | B | C | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | X | X |
| 1 | 1 | 0 | X | X |
| 1 | 0 | 1 | X | X |
| 0 | 1 | 0 | X | X |

根据真值表得到X=BC+A.Y=A+B’C;

图 二十：门电路

9、实验总结与实验分析：

本次实验中，实验第一、二部分中探究了多种逻辑门电路的输入输出特性，尝试了数字逻辑电路测试方法，包括静态测试法、动态测试法。本部分实验发现，实验室提供的数字逻辑电路实验箱上的各个逻辑门区块的功能实现良好。

实验第三部分中，我们利用异或门实现了实验要求，具体电路参照实验对应部分，实验结果与预期现象符合。

实验第四部分中，我们利用真值表以及与门和非门实现了实验要求，具体电路参照实验对应部分，实验结果与预期现象符合。

实验第五部分中，我们利用异或门和与非门实现了实验要求，具体电路参照实验对应部分，实验结果与预期现象符合。

这个实验启发我们，组合逻辑电路的搭建可以只使用与非门，与非门具有逻辑完备性

实验第六部分中，我们利用真值表以及卡诺尔图（带有约束项）得到逻辑表达式，并设计了门电路实现了实验要求，具体电路参照实验对应部分，实验结果与预期现象符合。

10、思考题：

1.为了判断74LS20逻辑功能是否正常，至少要测量几组输入？

答：四组：

  - 所有输入为 0：测量 NAND 门的输出，应该为逻辑高电平（1）。

  - 一个输入为 1，其他输入为 0：测量 NAND 门的输出，应该为逻辑高电平（1）。

  - 两个输入为 1，其他输入为 0：测量 NAND 门的输出，应该为逻辑高电平（1）。

  - 所有输入为 1：测量 NAND 门的输出，应该为逻辑低电平（0）。

2.用与非门和异或门设计一可逆的4位码制变换器。

设计要求：

（1）在控制信号C=1时，它将8421码转换为格雷码； C=0时，它将格雷码转换为8421码；

（2）写出设计步骤，列出码变换真值表并画出逻辑图。

答：

首先：根据8421码转换为格雷码的规律得到真值表

| S | A | B | C | D | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

根据此真值表可以得到逻辑表达式为：Q1=A；Q2=AB；Q3= BC;

Q4= CD;

| S | A | B | C | D | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

根据真值表得到逻辑表达式为：Q1=A；Q2= AB;Q3= AB C;Q4= AB CD。

最终得到逻辑图